成都市第五人民医院超融合软件调研参数

第一部分：超融合平台参数

服务器虚拟化

数量要求：一套（52物理CPU授权）
参数要求：

（1）通过虚拟化技术将物理服务器虚拟化为一个逻辑计算资源池。
（2）具备对虚拟机全生命周期管理的能力，可对虚拟机进行开关机、模板部署、克隆、导入导出等操作。
（3）具备HA、动态资源调度、蓝屏重启等机制保证业务高可靠。
（4）具备对虚拟机资源监控、告警等功能。

（5）按照物理CPU颗数授权。
（6）提供三年原厂软件升级服务。

存储虚拟化
数量要求：一套（52物理CPU授权）
2、参数要求：

（1）通过将硬盘资源池化提高资源利用。

（2）支持智能条带化、分层、热点数据预测等技术提高存储性能。

（3）支持创建虚拟存储卷，灵活配置存储策略（多副本、QoS等）。

（4）具备磁盘故障重建、硬盘亚健康检测等功能。

（5）按照物理CPU颗数授权。

(6)提供三年原厂软件升级服务。

网络虚拟化
1、数量要求：一套（52物理CPU授权）
2、参数要求：

（1）通过统一的管理平台对虚拟网络设备进行管理和配置。

（2）支持简单易用的网络部署，能够直接接管理平台通过图标拖拽完成网络拓扑的搭建。

（3）具备全局流量可视化、网络连通性检测等功能。

（4）支持对每个虚拟机提供分布式防火墙，提供访问控制能力。

（5）支持创建无限制的虚拟路由器和虚拟交换机。

（6）按照物理CPU颗数授权。

（7）提供三年原厂软件升级服务。
第二部分：数据库管理平台参数

数据库管理平台
1、数量要求：1套

2、参数要求：

（1）实现不少于5个数据库实例的全生命周期管理，虚拟化部署。

（2）支持数据库的安装运维、监控告警、健康巡检、性能分析等。

（3）支持数据库的手动/自动物理备份、手动/自动快照备份、事务日志连续备份、一键任意时间点恢复、备份下载等。

（4）支持一键构建备库、主备同步状态监控、一键平滑切换、一键灾备接管等功能。

（5）主从架构数据库集群提供负载均衡服务。

（6）支持提供读写VIP，并自动指向主库；提供只读VIP，并自动指向从库，如果存在多个从库，提供针对只读VIP到从库的负载均衡。

（7）提供三年原厂软件升级服务；

第三部分：智能运维平台参数

智能运维平台
1、数量要求：1套

2、参数要求：

（1）支持对本地私有云、超融合统一运维监测，并不限制所添加平台的数量。

（2）支持对医院目标业务状态和访问延时的监控，在业务不可用时，第一时间通知院方，以便及时发现业务异常

（3）支持业务的定时拨测和即时拨测。

（4）支持对接移动端应用小程序，可以及时同步告警信息到移动端应用小程序，用户可通过移动端小程序查看业务拨测情况以及平台资源情况和告警信息。

（5）提供三年原厂软件升级服务。

第四部分：智能运维平台参数

统一管理平台
1、数量要求：1套

2、参数要求：

（1）支持我院现有所有超融合集群的统一管理。

（2）提供数据中心级别的统一管理，可管理多个数据中心的物理资源以及虚拟资源。

（3）提供智能监控、告警管理、数据可视化、容量分析预测等能力。提供包括CPU、内存、磁盘、网络、系统等在内的丰富监控指标，协助提高整体运维效率。

（4）提供三年原厂软件升级服务。

第五部分：虚拟机持续数据保护软件

虚拟机持续数据保护软件
1、数量要求：1套

2、参数要求：

（1）提供不少于20个虚拟机（不限制容量授权）的数据及IO记录的秒级备份能力，可设置RPO最低为1秒。

（2）支持无代理技术，不需要在虚拟机内部安装任何代理软件，即可对虚拟机进行持续数据保护，CDP不影响保护虚拟机的性能。

（3）支持策略管理，最小提供RPO为秒级的数据保护；

（4）支持业务虚拟机的快速恢复，可以指定策略覆盖原有虚拟机或者创建新虚拟机。

（5）支持CDP备份任意时间点的数据克隆，通过克隆数据恢复虚拟机进行测试与验证。

（6）支持通过CDP备份数据找回文件。

（7）支持提供CDP备份时间点图形化显示，并显示CDP时间点IO日志保存速率；

（8）支持CDP日志丢失后的备份恢复容错能力。

（9）提供三年原厂软件升级服务。

第六部分：容灾软件

容灾软件
1、数量要求：1套

2、参数要求：

（1）实现不少于20个虚拟机的容灾能力。

（2）为应对数据中心级别的故障，支持基于本地备份、异地传输的方式实现对虚拟机的容灾。

（3）支持在备站点将虚拟机快速拉起，保障业务连续性。

（4）支持配置容灾计划，RPO可达秒级

（5）支持容灾链路分时段限速。

（6）支持种子文件、压缩传输、断点续传等功能。

（7）提供三年原厂软件升级服务。

第六部分：数据中心交换机

数据中心交换机
1、数量要求：4台
2、参数要求：

（1）网口：≥48个10G SFP+光口，≥6个40GE 光口；

（2）交换容量：≥2.56Tbps /40.96Tbps；

（3）包转发率≥1260Mpps /1620Mpps；

（4）支持全端口线速转发；支持 aNAC 统一管理、统一查看状态、VLAN、堆叠等配置管理；

（5）支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化。
