| 项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 功能需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教务科 | 器械操作台 | 1.不锈钢，承重能力强，存放手术室器械，便于移动;存放手术器械； 2.设备配置：手术器械台:不锈钢，长150cm(±5cm)宽60cm(±5cm),间高54(±5cm)cm,高86cm(±5cm)，双层； 3.手术托盘:不锈钢，可移动，可调节高度85-120cm(±5cm)，宽35*45cm(±5cm)； | 国产 |
|  | 教务科 | 分离颅骨、颞骨、颅底水平切 | 1.设备配置要求：分离颅骨:标本取材来自正常国人体质参数，标本部位正确，暴露充分，适度漂白标识正确，不锈钢支架，有机玻璃盒封装，无渗漏，无变形，大小合适,示额骨、顶骨、枕骨、颞骨蝶骨、鼻骨、鼻骨、泪骨、颧骨、上颌骨下鼻甲骨、腭骨、犁骨、下颌骨等结构； 2.颞骨:标本取材来自正常国人体质参数，标本部位正确，暴露充分，适度漂白标识正确，有机玻璃盒封装，无渗漏，无变形，大小合适，骨质完整无破损，两块题骨正反固定到一个板上示颞骨外面及内面结构； 3.颅底水平切:标本取材来自正常国人体质参数，标本部位正确，暴露充分，适度漂白标识正确，示额骨、筛孔、卵圆孔乙状窦沟、盲孔、小脑窝、垂体窝、枕骨大孔、颈静脉孔等结构； | 国产 |
|  | 教务科 | 超声引导下穿刺、小儿导尿、开关腹模型 | 1.设备配置要求：尺寸:长宽高165*130*65mm(±10mm)； 2.材质:柔软有弹性，类皮材料； 3.模型由颈部、甲状腺模型组成，按照成年女性1:1比例制造； 4.甲状腺模型由左右叶和峡部组成，左右叶分别设有肿瘤，直径为6mm、10mm，肿瘤性质包含囊性及实性，甲状腺边缘设有血管模拟甲状腺上、下动脉，内径为2mm，甲状腺后方设有气管； 5.配套模拟血液流动系统，可模拟血液的循环，同时排空模型内空气； 6.甲状腺包膜、肿块和血管壁在B超下为高回声，边界清； 7.可以进行经皮甲状腺穿刺活检训练； 8.模型材质具有真实一致的声学特性，可在任意品牌超声探头下看到超声影像； 9.超声引导下乳房肿瘤模型：尺寸:长宽高160*150*80mm(±10mm);材质:柔软有弹性，类皮材料； 10.乳腺病灶包块>8个，病灶应不同直径，分布于不同角度和深度。可以在超声下显示高回声，边界清。模型为肉色非透明状态； 11.模型材质具有真实一致的声学特性，可在任意品牌超声探头下看到超声影像； 12.开关腹模型：模拟腹壁的三层基本解剖结构；下方的气球使腹壁垫处于紧张状态，模拟腹腔内环绕的肠管； 13.小儿导尿模型(男、女)：小儿导尿采用仰卧位体位，应根据年龄选用合适的导尿管，根据三岁儿童形态特征，采用优质混合胶制成，外表造型逼真，质地柔软，真人大小尺寸；可连续示教和反复进行小儿导尿操作，模型便于清洗； | 国产 |
|  | 教务科 | 解剖显微镜 | 1.设备配置要求:主镜；具备复消色差透镜和镀膜技术；目镜:放大倍率12.5X或10X瞳距调整范围55-75mm，视度调节±6D；大物镜焦距F=250mm，主镜手动微调焦≥15mm；放大倍率:四档三倍率，倍率:6X、10X、10X、16X； 2.三关节 360°旋转立体助手镜：可与主镜组成双人四目观察；三关节360°旋转立体助手镜，与主镜成90°、180°等任意角度任意位置观察，带图像方位调节功能； 3.照明系统：照明光源:LED 冷光源，照明亮度连续可调，使用寿命≥50000小时；四档滤光片:正常光斑、小光斑、黄色滤光片、绿色滤光片；内置平衡电源开关，抬起灯源自动熄灭；最高亮度:物面最大照度≥60000 1x； 4.支架系统：具备空气弹簧悬臂平衡系统，120°平衡挂臂，镜头可X-Y-Z 360°三维旋转;阻尼可调全平衡C臂4.2伸展臂旋转≥270°，横臂:旋转角度360°；上下调节范围≥600mm；展臂最大伸展≥1100mm； 5.后期可选配倾摆装置(钟摆)、单反相机、微单、手机、摄像系统； 6.高清影像系统：具备功能按键：常用功能有图像缩放、HDMI输出分辨率调整、冻结、一次白平衡、自动软件升级、拍照、录像、回放等；CCD 摄像具备独立微调焦功能；带USB&Card卡； | 国产 |
|  | 教务科 | 电动洗胃机 | 1.冲液和吸液的动力源为电磁泵； 2.主要技术指标: 电源电压:AC220V±10%，50Hz±1Hz； 3.输入功率:250VA； 4.洗胃周期:<40s； 5.冲液量:250-350mL/次； 6.吸液量:350-450mL/次； 7.噪声:≤65dB(A)； 8.流量:≥2.0L/min； | 国产 |
| 2 | 急诊医学科 | 电子支气管内窥镜 | 1.主要用于： （1）有效清除呼吸道分泌物；（2） 摘取气管内异物；（3）支气管镜下肺泡灌洗的治疗；（4）通过气管镜辅助进行困难气道插管；（5）气管镜对危重病人置放胃管的指导；（6）气管镜下的其它介入治疗，引导气管插管； 2.能连接电子显示屏、操作简单、消毒方式简单快捷； 3.可兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接；视场角≥160°；主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。 4.屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。 5.可通过HDMI外接显示器，实现同屏实时显示传输。显示器能上下00～1300转动，左右00～2700转动，以方便特殊体位的操作。 6.主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。 7.内置锂电池，容量≥2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能；主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。 8.软管手柄技术要求（3.5外径） （1）采用数字电子微成像技术，无内置光纤，视角≥120°，中心分辨率≥11.31p/mm。采用医用高分子特种材料构造，机身轻盈、高强度、耐腐蚀； （2）插入部外径≤3.6mm，内置吸引通道直径≥1.2mm,长度≥600mm。软管前端可弯曲角度，向上≥160°，向下≥150°； （3）照明采用LED灯，亮度≥2000LUX，三档亮度可调节，非光纤照明。成像距离范围不小于2～50mm； （4）与显示器之间的连接采用一键插拔方式，兼容多种显示器，无需旋转，节省临床抢救时间； （5）吸引接口和吸引按键一体化设计，可匹配多品牌内镜配件，可整体拆卸，方便清洗消毒灭菌； 9.软管手柄技术要求（5.2外径） （1）采用数字电子微成像技术，无内置光纤，视角≥120°，中心分辨率≥11.31p/mm。插入部外径≤5.2mm，内置吸引通道直径≥2.6mm,长度≥600mm。采用医用高分子特种材料构造，机身轻盈、高强度、耐腐蚀； （2）软管前端可弯曲角度，向上≥160°，向下≥150°，照明采用LED灯，亮度≥2000LUX，三档亮度可调节，非光纤照明。成像距离范围不小于2～50mm； （3）吸引接口和吸引按键一体化设计，可匹配多品牌内镜配件，可整体拆卸，方便清洗消毒灭菌； （4）支持无线及有线传输功能模块连接图像处理工作站，实现远程、直播、报告打印等； 10.图像处理工作站 （1）触摸屏≥13英寸； （2）显示器内置操病例管理系统，支持病历管理功能，可制作图文报告、制作视频报告，查看、编辑、预览、打印病历报告以及病历报告检索； （3）可通过接入WIFI和4G网络实现添加好友、分享视频/图像文件、预约等功能； （4）具有前置摄像头，进行场景拍摄；显示器具有可调节角度的支架，方便临床使用及携带； （5）可外接鼠标键盘等外围设备，方便医生使用。 11.配置要求：便携箱*1、主机*2、软管手柄5.2外径*1、软管手柄3.5外径*1、消毒密封塞*2、测漏器*2、电源适配器*1、数据线*1、图像处理工作站*1、台车*1 | 国产 |
| 3 | 心血管内科 | 心肺运动测试及心脏康复管理系统 | 1.上下肢主动康复训练器参数:设备由运动康复管理系统软件、上下肢主动康复训练器、脉搏血氧仪、便携式动态血压仪、动态心电记录仪组成。患者在进行床旁主动运动康复过程中同时监护心电、血氧、血压，以保障治疗过程的安全； 2.系统可接收外涉的心律信息、血压信息、血氧信息；恒定功率输出，无噪音产生并将信息数据实时显示； 3.功率计主机根据心率变化可自动调整输出功率； 4.心肺运动功能测试仪参数:气体流量定标具有自动定标和手动定标两种模式； 5.运动肺功能测试时，气体采集方式具有面罩式及咬口式两种方式； 6.使用超声流速传感器对吸入和呼出的气体流速进行测量，呼吸阻力为零，彻底杜绝交叉感染；传感器无需拆开清洁； 7.标准Wasserman9 宫图的试验结果的图表显示；图形显示内容可自行编辑； 8.运动心电工作站可控制运动平板或踏车，实现负荷下的心电测试功能； 9.运动血压监护仪可以按编程自动采集血压数值或人工触发测量； 10.脉搏血氧仪具有不少于:指夹式、包裹式、一次性等3种探头可供选择，适应成人、儿童、新生儿的监测； 11.康复踏车最大负载≥ 200Kg； 12.康复踏车负荷调节范围:1-20w，可每1W调节递增或递减，20-1000w可每5W调节递增或递减； 13.电动升降控制康复踏车的座椅垂直高度康复踏车运动负荷控制为功率恒定模式； | 国产 |
| 4 | 心血管内科 | 动态血压记录盒 | 1.记录盒测量速度快速准确，单次测量时间≤30秒病人佩戴舒适度高; 2.血压记录同时记录脉搏波，可监测血压测量状态 3.袖带:采用扇形袖带，佩戴不易脱落;带有袖带保护套:方便拆卸清洗; 4.补测功能:测量失败自动补测，夜间补测功能可关闭； 5.采用普通千电池供电，能耗低； 6.每台动态血压记录盒配备两副袖带及两个背包； | 国产 |
|  | 心血管内科 | 动态心电记录仪 | 1.主要用于临床病人24小时及以上动态心电图检查及起搏器工作状态评估;需支持72小时动态心电图检查，与医院现有动态心电图检查设备及软件相兼容； 2.记录盒可查看电池电量及导联线是否脱落功能，当电池电量不足或者导联线脱落时可报警提示; 3.记录盒导联线采用嵌入一体式式设计，连接正常时记录盒可自动开始记录; 4.记录盒采样率最高可达 10000Hz，可支持起搏器采样; 5.记录盒采用芯片或存储卡存储数据，存储容量高，采用普通干电池供电，能耗低; 6.分析软件操作简单，分析快速准确，功能完善； 7.设备配置要求:每台动态心电记录仪配备两副导联线及两个背包； | 国产 |
| 5 | 心血管内科 | 12导联常规心电图 | - 心电图数据采集，判读患者有无心率失常、冠心病和心肌梗 塞等心脏疾病； 2.系统适用于医疗机构描记和分析ECG(常规心电图)、VLP(心室晚电位)、HRV(心率变异)、FCG(频谱心电图)VCG(空间向量心电图)等，为临床医生诊断心脏疾病提供依据，提供医疗器械注册证或其附件并圈出对应功能描述进行佐证； 3.具备 WORKLIST功能，可从HIS一键提取待检查患者详细信息，减少手工录入; 4.、具备心电检查数据到达即时提醒功能，当新病历到达时工作站将自动弹出提示窗口并发出声音，提示医生有新病到达，提供医疗器械注册证或其附件并圈出对应功能描述进行佐证； 5.支持心电图采集数据上传功能，支持与医院心电信息管理系统（麦迪克斯）无缝集成，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，可设置自动上传或手动上传模式，确认后可上传至心电会诊中心；接口费，由供应商承担; 6.支持 12 导心电+心向量同步采集技术:可同时支持 WILLSON供承诺函;与FRANK两种导联，实现一次采集12导心电图与心电向量的数据。提供“12导心电+心向量采集”的真实软件界面截图； 7.设备配置要求:、12 导联心电图导联线、成人夹子、吸球；电脑+显示器(CPU:i5-11500;内存:8GB;硬盘:256SSD+1T)显卡:集显； | 国产 |
|  | 心血管内科 | 移动式床旁心电图 | - 心电图数据采集，判读患者有无心率失常、冠心病和心肌梗塞等心脏疾病； 2.支持 12、16 导采集和同步分析心电功能，提供医疗器械注册证或其附件并圈出对应功能描述进行佐证；具有心得安试验检查报告功能;提供医疗器械注册证或其附件并圈出对应功能描述进行佐证； 3.支持 VCG(空间向量心电图)、TVCG(时间向量心电图)功能、心室晚电位功能、心率变异分析功能技术，提供医疗器械注册证或其附件并圈出对应功能描述进行佐证； 4.支持心电图采集数据上传功能，支持与医院心电信息管理系统无缝集成，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，可设置自动上传或手动上传模式，确认后可上传至心电会诊中心，由此产生的接口费，由供应商承担； - 5.支持病例收藏和病例随访功能； 6.设备配置要求: 12导联心电图导联线、成人夹子、吸球； 平板、蓝牙背夹(主板+外壳)、推车； 充电线(蓝牙背夹+平板)； | 国产 |