存储调研参数

一、全闪双活存储：数量2台

1、体系架构：

1）多控制器架构，SAN+NAS架构采用SAN和NAS统一集成的控制器架构；配置FC iSCSI CIFS NFS等多种协议，统一管理，无需配置NAS网关；

2）配置控制器数量≥2；控制器冗余设计，支持在线更换控制器；在线升级存储系统，无须停机；具备控制器故障自动切换和自动重建功能，无单点故障影响数据的有效性；

3）最大可以扩展到32个控制器引擎（不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器，GUI统一管理，存储联邦等功能实现多控制器架构）；

2、硬件配置：

1）每个控制器配置国产X86架构多核处理器，每个控制器处理器核数≥32核，不包括额外的专门处理IO的硬件芯片,处理器主频≥2.0GHz；

2）实配高速缓存≥512GB，单控最大支持1.5TB缓存（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存）；

3）配置≥40块3.84TB NVME SSD；

4）配置16G FC主机端口≥8个 ,10G iSCSI主机端口≥8个；

3、压缩功能：配置独立硬件压缩引擎≥2，提供在线压缩功能，在线压缩过程不影响控制器性能，提高SSD利用率；

4、主机扩展：

1）每个控制器最大可扩展最大12张外插卡；支持32G FC、16Gb FC、10/25/40/100Gb Ethernet等；

2）支持同时连接JBOF和JBOD扩展柜，可同时支持SAS SSD、NVMe SSD混插使用；

3）支持≥12000块企业级硬盘；

4）所有磁盘可同时配置为RAID0/1/5/6/10/50/60，并且支持智能Raid技术，可将数据块和热备块分布到Raid组中所有物理硬盘中；

5）支持Windows、Linux、VMware、UNIX(HP-UX、AIX、Solaris、K-UX等)、容器等；

5、高速总线扩展：支持缓存镜像通道扩展技术，可以通过外置硬件加速卡的方式，实现缓存镜像通道拓展；

6、掉电保护：

1）采用内置SSD盘作为存储系统盘，非机械硬盘做Raid模式；同时系统盘可以做cache数据掉电保护；

2）支持缓存掉电保护，并配置BBU电池保护模组，可以支撑连续2次整机掉电数据不丢失，保证掉电时Cache数据可安全写入SSD永久保存，确保掉电后业务快速恢复；第一次断电之后存储设备正常上电，无需等待电池充电即可马上恢复主机业务。如果此时再次出现掉电的极端情况，BBU可直接进入第二次断电保护状态，确保Cache数据全部写入硬盘，无数据丢失；

7、控制器容错：在4个控制器的多控集群中，最大支持3个控制器失效后可正常进入多控集群系统；

8、数据重构：支持数据快速重构，1TB数据重构时间不超过15分钟；

9、基础软件功能：

需配置全容量许可精简功能、配置全容量许可的克隆功能可、配置存储QoS授权许可，配置卷镜像功能，配置全局负载均衡功能等；

10、远程容灾复制：配置存储远程复制功能，支持存储底层复制，包括远程复制和可在线迁移卷；支持同步、异步周期和异步复制三种主流模式；支持3DC远程复制组网模式；

11、存储双活：配置存储智能双活功能，双活系统环境下任何一个存储节点异常时不会影响业务正常运行；任意一台存储设备出现故障时，另一台存储可支持业务端服务器的持续访问，接管需要的时间接近于0；

12、存储虚拟化：支持存储虚拟化功能，可以整合异构厂商的存储阵列，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配；支持异构存储数据在线无缝迁移到本地存储上，提供安全高效的数据迁移服务；

13、智能运维管理平台：

配置图形界面管理软件，支持存储资源管理分析和资源使用历史记录分析，支持性能管理等功能，支持WEB管理，支持CLI管理。支持多种事件通知功能；支持寿命预警，实时图形化显示在线SSD使用寿命；

二、存储SAN交换机：数量2台

1、高度：1U高；

2、架构：采用无拥塞的背板架构，所有FC端口支持 32G 全线速，支持16Gb、32Gb光模块；可在线热插拔；

3、端口：单台机器可配置8、16和24个可使用的端口；本次配置≥24个16Gb FC端口，并配置24个16Gb光模块；

4、管理：支持 SNMP 、Telnet、Web 管理／GUI 界面。

三、数据迁移服务：数量1套

1、对医院目前使用的双活存储上的业务系统及数据进行迁移，迁移过程需保证数据的完整性，安全性。

2、数据迁移中如有涉及患者数据时，必须确保数据安全和患者隐私保护，不得以任何方式获取医院和患者数据。禁止任何形式对医院数据进行拷贝、编译、复制等手段将数据挪作他用。（提供承诺函）。

3、项目验收后提供维护期内7天*24小时30分钟内远程问题处理。

4、维护期内提供每季度数据库巡检服务，提供巡检报表，提出需要进一步优化的建议，并协助进行优化。

5、如果涉及到HIS系统停机，则HIS系统停机时间控制在15分钟以内。(提供可证明时间的操作证明文件或技术方案)

6、确保新环境下HIS系统的稳定运行，不能出现性能问题，保证及时解决因迁移出现的问题。(提供应急处理方案)

7、障数据绝对安全，保护病人隐私。（提供承诺函）

8、为保证所有计算资源用于业务系统数据库运算资源，本次数据迁移服务除操作系统、数据库及必要的杀毒软件外，杜绝安装其他消耗资源的软件。（提供承诺函）。

9、项目结束后提供规范的安装配置文档，包括数据库安装路径，存储配置，初始化参数等内容。

10、保证此次数据迁移工作不影响对接在HIS系统库数据提取的三方系统（包含但不限于：VTE系统、运行数据中心系统、临床数据中心系统、医疗数据总线、运营管理BI系统、部分生产系统报表提取服务）前端应用。（提供承诺函）

11、负责协调本次备份数据迁移涉及到的三方软件系统公司以及其他与本次迁移相关联的信息系统公司提供现场支持，相关费用由承建人承担（包含但不限于：HIS系统、LIS系统、PACS系统、电子病历系统、数据平台系统等）。（提供承诺函）

12、安装符合各业务系统运行的操作系统、数据库。

13、此次数据迁移工作不影响三方对接服务应用，需保证IP、SAN网络地址与原系统一致，确保所有三方系统数据迁移支撑设备、客户端登陆不受影响。（提供承诺函）

14、数据迁移备份系统对接服务，确保数据迁移完成后，医院现有的备份系统能正常同步生产系统数据，需要进行备份数据与生产数据一致性验证。

15、系统数据迁移完成后，协助清理系统中因前期维护产生的临时数据、视图等数据。（提供操作方案）