成都市第五人民医院

急诊急救专科中心一体化系统项目功能建设清单

- 院前急救系统

建设院前急救系统，实现与120调度对接集成和院内急诊系统互联互通，将院内医疗资源向院前急救延伸，为急救急诊患者提供优质延续的医疗救治服务。

建设内容包括：急救车智能化改造、车载信息集成、移动医生工作站、院内远程会诊中心，急救质控管理等功能

- 急诊临床信息系统

建设院内急诊系统，解决患者在急诊就诊全过程的信息自动采集、集成追踪和管理。

建设内容包括：急诊分诊系统、抢救留观系统、急诊电子病历、交接班、会诊管理、急诊质控等功能。

- 胸痛中心信息系统

建设胸痛中心系统，通过信息化的方式实现患者信息的自动采集集成、关键时间点的自动采集及相关数据的上报和质控管理。

建设内容包括：时间采集、系统集成、胸痛移动工作站、胸痛数据管理云平台、胸痛数据直报、胸痛数据质控平台.

- 卒中中心信息系统

建设卒中中心系统，通过信息化的方式实现患者信息的自动集成、关键时间点的自动采集及相关数据的上报和质控管理。

建设内容包括：时间采集、系统集成、卒中移动工作站、绿通救治云平台、专病管理云平台、卒中随访管理、卒中数据直报、卒中数据质控平台.

- 配套硬件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 详细配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超媒体MCU | 1 | 台 | 1、 CPU： ≥10核处理器； 2、 CPU颗数≥2颗； 3、 内存：≥128GB； 4、 硬盘：≥3TB、企业级硬盘； 5、 冗余电源。需含上架导轨； 6、 视频编解码需支持H.261、H.263、H.264、以及H.265； 7、 图像格式支持4CIF、VGA、SVGA、XGA、HD 720P、1080P、3840*2160、4096*2160； 8、 音频编解码需支持ITU-T G.711、G.723.1、G.729A及AAC； 9、支持两个光纤接口，可连接带有光纤接口的存储设备； 10、设备需采用高性能硬件，需支持7*24小时长期连续运行。 |
| 2 | 指挥中心显示单元 | 1 | 套 | 1、 超窄边屏体 46寸(2*3) 采用46英寸超亮超窄边DID 显示屏，边缘缝隙≤3.5mm,单屏清晰度1080P，亮度500cd/㎡; 2、 支持7x24x365天开机; 3、 画面比率16：9，响应时间8ms; 4、 8进8出矩阵 |
| 3 | 指挥终端 | 1 | 台 | 1、 CPU：≥4核处理器； 2、 内存：≥32G； 3、 硬盘：≥128G SSD、1T HDD； 4、 支持INNDISK ； 5、 系统故障检测自动预警； 6、 硬盘抗震动/抗冲击设计； 7、 音视频编解码支持H.261、H.263、H.264及H.265，图像格式支持4CIF、VGA、SVGA、XGA、HD 720P、1080P、3840*2160、4096*2160； 8、支持ITU-T G.711、G.723.1、G.729A及AAC等宽带音频编码协议； 9、配备视频采集卡，独立显卡 显卡要求： 需支持2路4K以上视频编解码，支持SDI，HDMI/DVI和复合等视频接口， ≥4路数字显示屏同时输出； 视频采集卡要求: 提供多种输入通道，支持DVI-I& DVI-D&HDMI Y PB PR VGA AV S-VIDEO视频输入。可以和具备DVI-I& DVI-D HDMI端口的主机连接输入数字视频信号。 |
| 4 | 摄像头 | 1 | 个 | 1、 有效像素：≥200万； 2、 缩放 20倍光学 3、 可视角度：≥54°(广角端)，清晰度 1080P/60,1080P/50,1080p/30, 1080p/25, 1080i/50,1080i/60,720p/50, 720p/60 4、 日夜模式需自动ICR 滤光片彩转黑；宽动态需自动／手动(关／开)；数字降噪需支持；视频增强需自动增益, 背光补偿, 自动曝光, 白平衡, 电子快门,镜像, 数字降噪, 慢速快照, 色彩增强。 |
| 5 | 调音台 | 1 | 个 | 12通道调音台最多6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)2编组母线 + 1立体声母线，2 AUX (包括FX)。 |
| 6 | 功放 | 1 | 个 | 专业数字功放，内置动态削峰限制功能，带24bit、96KHZ DSP数字音频处理器。 |
| 7 | 音箱 | 2 | 个 | 需采用高强度全金属铝合金外壳,需采用阵列技术，120 º宽广水平扩散角,线性阵列声音特性（垂直角度控制严密，声音衰减缓慢）；扬声器覆盖角度：水平120º×垂直90º；频率响应：80 Hz – 18 kHz ± 3dB。 |
| 8 | 话筒 | 1 | 套 | 1、需支持无线处理音频信号和控制信号，无需繁琐的连线；需具有先进先出和限制发言、主席专用三种发言模式，支持同时发言人数1-4人。需具有音量调节、发言模式、发言人数、使用信道、EQ功能、通信IP和通信ID调节功能，需实时显示发言人数、通道顺序、信道位置与单元电量数据； 2、便携式代表单元，需提供一流的清晰度及指向性，LCD显示屏，需可显示电池电量、话筒ID号、系统控制信息工作状态。 3、需配有充电单元。 |
| 9 | 麦克风 | 4 | 个 | 鹅颈会议话筒，防手机干扰。 |
| 10 | 线缆及配件 | 1 | 套 | 提供安装相关线缆、配件。 |
| 11 | 反馈抑制器 | 1 | 台 | 双通道自动反馈抑制器，192KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换;可通过面板的按键切换工作模式为直通或抑制;可一键清除滤波器设置;自动抓取啸叫点,自动记忆啸叫点;每个通道带有24个陷波器。 |
| 12 | 顺序智能电源 | 1 | 台 | 8路电源时序控制，单路≥13A。 |
| 13 | 18U设备机柜 | 1 | 台 | 18U 6位国标排插组件1套，固定板1块，风扇组件1套（除600深机柜配2只风扇外，其余配4只风扇）。 |
| 14 | 安装集成服务 | 1 | 套 | 提供安装、集成、调试服务。 |
| 15 | 电视机 | 2 | 台 | 1、 尺寸：≥50寸； 2、 支持4K分辨率； 3、 屏幕比例16：9； 4、 接口参数：≥2*HDMI； 5、 电源：220V。 |
| 16 | 桌面麦克风 | 1 | 个 | 鹅颈会议话筒；防手机干扰。 |
| 17 | 摄像头 | 1 | 个 | 1、1080P全高清，呈现高清画质； 2、微距拍摄； 3、自动对焦； 4、画面流畅，细节丰富。 |
| 18 | 智能会诊终端 | 1 | 台 | 1、 CPU：≥4核 2.5GHZ； 2、 内存：≥8G； 3、 硬盘：≥128G SSD、1T HDD； 4、 支持INNDISK ； 5、 系统故障检测自动预警； 6、 硬盘抗震动/抗冲击设计； 7、 音视频编解码支持H.261、H.263、H.264及H.265；图像格式支持4CIF、VGA、SVGA、XGA、HD 720P、1080P、3840*2160、4096*2160； 8、支持ITU-T G.711、G.723.1、G.729A及AAC等宽带音频编码协议； 9、显卡要求： 需支持2路4K以上视频编解码，支持SDI，HDMI/DVI和复合等视频接口，≥2路数字显示屏同时输出。 |
| 19 | 车载集成终端 | 3 | 台 | 1、 CPU: ≥4核 2.5GHZ； 2、 内存:≥16GB； 3、 硬盘：≥512G SSD； 4、 视频编解码需支持H.261、H.263、H.264、H.265； 5、 图像格式需支持4CIF、VGA、SVGA、XGA、HD 720P、1080P、3840*2160、4096*2160； 6、 需支持ITU-T G.711、G.723.1、G.729A及AAC宽带音频编码协议； 7、 双向音视频编解码能力，需支持2路4K以上视频编解码； 8、 抗震设计：采用特殊的机械设计，保证车辆行驶过程当中设备能够持续稳定运行； 9、 支持车辆定位功能； 10、 以太网口：≥2个； 11、 RS232串口：≥2个 12、 USB接口: ≥4； 13、 支持车载ACC。 |
| 20 | 5G路由器 | 3 | 台 | 支持5G多模网络接入。 |
| 21 | 无线单边耳麦 | 3 | 个 | 1、 使用距离：≥50米； 2、 通话时长：≥12小时； 3、 话状态指示灯，免打扰设计耳机端可实现接听/挂断，静音和音量调节控制。 |
| 22 | 车载摄像头(驾驶舱) | 3 | 个 | 1、像素：≥500万 网络摄像机； 2、最小照度:彩色:0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR； 3、镜头:2.7-12mm @ F1.2 水平视场角: 102°~29°； 4、视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG； 5、最大图像尺寸:2560 × 1920； 6、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 7、电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)； 8、功耗:DC12 V：10W Max；PoE：12W Max。 |
| 23 | 车载摄像头(医疗舱) | 3 | 个 | 1、像素：≥800万 网络摄像机； 2、最低照度 彩色:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR； 3、镜头 （2.8-12mm）@F1.2，水平视场角：110.0°~40.1° （8-32mm）@F1.6，水平视场角：39°~15.6°; 4、视频压缩标准 H.265/H.264 / MJPEG； 5、最大图像尺寸 4096 x2160； 6、存储功能:支持Micro SD/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持); 7、通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口； 8、电源供应:DC12V/PoE。 |
| 24 | 车载显示终端 | 3 | 台 | 1、 显示器：≥13寸； 2、 分辨率：≥1024*768； 3、 视频输入：支持VGA或HDMI接口 4、 支持屏幕触摸操作； 5、 电源：DC：12V/24V通用。 |
| 25 | 移动终端 | 3 | 台 | 1、 CPU: ≥八核; 2、 屏幕：≥8英寸； 3、 内存：≥3G； 4、 存储：≥32G; 5、 支持身份证刷卡功能； 6、 支持二维码扫描； 7、 支持全网通； 8、 支持WIFI； 9、 支持蓝牙。 |
| 26 | 车载文档输出终端 | 3 | 台 | 1、输出方式：行式热敏打印； 2、接口：蓝牙、usb； 3、打印介质：热敏纸； 4、微型便携式、可移动、无需色带、墨盒，支持安卓系统； 5、支持安卓中文系统。 |
| 27 | 车载心电图机 | 3 | 台 | 1、 外观便携式设计； 2、 支持12导心电图机报告采集、显示、打印； 3、 电池待机使用不低于4个小时； 4、 机器具备数据输出接口，至少支持网口、Wifi、串口或蓝牙一种； 5、 提供机器输出数据技术方案，需开放给系统软件供应商集成应用。 |
| 28 | 救护车改造服务 | 3 | 套 | 包含辅材、硬件安装、调试。 |
| 29 | 身份证读卡器 | 1 | 台 | 设备类型二代证阅读器，产品接口RS232或USB接口。 |
| 30 | 腕带 | 30 | 个 | 1、采用充电电池，可重复充电使用； 2、提供LED指示灯可显示不同状态的腕带电量； 3、可实时向腕带阅读器推送腕带位置讯号及电量工况讯号； 4、紫外激光镭雕二维码标示序列号，标识清晰，方便腕带发放； 5、腕带型外观，方便佩戴； 6、采用频道隔离技术，多个腕带设备互不干扰； 7、加密计算与安全认证，防止链路侦测； 8、低功耗； 9、工作温度－40℃ ～85℃； 10、采用被动式防御式充电系统，充电的时候主控系统自动断电（非休眠模式），从而杜绝一些异常情况发生； 11、采用触控操作方式，可实时查看电量信息； 12、实时电量监控系统，可根据需要设置预警电量，从而快速提醒维护人员及时充电维护。 |
| 31 | 腕带阅读器 | 7 | 个 | 1、每秒识读100个标签，可同时管理场内2000个标签； 2、识别角度：全向； 3、频道隔离技术，多个设备互不干扰； 4、加密计算与安全认证，防止链路侦测； 5、接口标准：RJ45； 6、电源标准：DC 5V ； 7、可靠性：防雷防冲击，满足工业/医疗工作环境要求； 8、封装特性：铝合金外壳封装； 9、安装方式：螺栓固定或钉牢、捆绑。 |
| 32 | 网络授时服务终端 | 1 | 台 | 1、为计算机网络、计算机应用系统、通信系统、流程控制管理系统等提供精密的标准时间信号和时间戳服务； 2、内置高精度RTC，无信号情况下，维持精确的系统时间； 3、双路独立10/100/1000Mbs网络接口； 4、采用专用流量堵塞算法，保证精准响应多链路时间对时数据请求； 5、支持2路RS232C控制接口； 6、有独立LED显示屏，可显示当前标准的时间。 |
| 33 | 智能校时LED钟 | 7 | 个 | 1、数字形式显示时间； 2、须精准时间显示，精确时间到秒级； 3、用先进的无线自动校时技术，上电后、每天自动进行时间对时，无需人工设置时钟时间。 |

- 接口费用

| 1 | 与HIS/LIS/PACS/EMR对接 | 1 | 套 | 项目包含接口费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请优于以上参数的厂商，填写详细的各分项参数参与我院市场调研。