成都市第五人民医院

二号楼生殖中心层流净化技术保维保及三期营养科层流净化空调维保项目市场调研需求及清单（附件一）

一、项目概述

本项目为成都市第五人民医院生殖中心层流净化空调维保（技术保）及三期净化空调维保（技术保）服务采购项目，本次维保服务维保方式为技术托管（技术保），院方仅支付维保费用，其中包含（初效、中效、高效、液槽式高效、皮带、电极加湿器的蒸汽罐、风机轴承、润滑脂、高压微雾喷嘴）第三方检测等全部费用均由成交供应商负责。本项目服务期限为三年，合同一年一签。

二、服务内容

服务内容：成都市第五人民医院营养科层流净化空调技术保及二号楼生殖中心净化空调技术保服务采购项目，空调系统全部设备的日常维护、故障检查、耗材更换等，其中每年初效更换6次、中效4次、高效1次并出具第三方检测报告。

- 报价方式

- 请供应商报价时采用分别两个科室报价方式报价

四、技术服务要求

## 项目一：二号楼生殖中心层流净化系统运行维保服务

设备清单：

1、需求管理和维护的设备清单如下：

| 类别 | 设 备 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 数量 | 生产 厂家 |  |
| 室内机 | 1 | 单元式空气调节机 | AHU-201 | 1台 | 盾安 | 制冷量：110kw |
|  | 2 | 单元式空气调节机 | AHU-202 | 1台 |  | 制冷量：60kw |
| 室外机 | 1 | 单元式空气调节机 | A | 1台 | 盾安 | 制冷量：110kw |
|  | 2 | 单元式空气调节机 | B | 1台 |  | 制冷量：60kw |
|  | 3 | 单元式空气调节机 | C | 1台 |  | 制冷量：60kw |
| 风机盘管 | 1 | 风机盘管 | FP-01 | 1台 | 盾安 | 制冷量：2.21kw |
|  | 2 | 风机盘管 | FP-02 | 1台 |  | 制冷量：2.21kw |
|  | 3 | 风机盘管 | FP-03 | 1台 |  | 制冷量：2.21kw |
|  | 4 | 风机盘管 | FP-04 | 1台 |  | 制冷量：2.21kw |
|  | 5 | 风机盘管 | FP-05 | 1台 |  | 制冷量：4.25kw |
| 排风机 | 1 | 排风机 | PF-01-15 | 13台 | - | - |
| 空气过滤器 | 1 | 初效过滤器 | 各种 | 13个 | - |  |
|  | 2 | 中效过滤器 | 各种 | 13个 | - |  |
|  | 3 | 高效过滤器 | 各种 | 43个 | - |  |
|  | 4 | 回风过滤器 | 各种 | 37个 | - |  |
|  | 5 | 排风过滤器 | 各种 | 13个 | - |  |

## 项目二：三期营养科配制室层流净化系统运行维保服务

设备清单：

1、需求管理和维护的设备清单如下：

| 类别 | 设 备 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 数量 | 生产 厂家 |  |
| 室内机 | 1 | 组合式空气处理机组 | AHU-201 | 1台 | 天加 | 制冷量：57.68kw |
| 室外机 | 1 | 螺杆式风冷热泵机组 | A | 1台 | 麦克 维尔 | 制冷量：614kw |
| 排风机 | 1 | 排风机 | JP-5\JP-6 | 2台 | - | - |
| 空气过滤器 | 1 | 初效过滤器 | 各种 | 4个 | - | - |
|  | 2 | 中效过滤器 | 各种 | 4个 | - | - |
|  |  | 高效过滤器 | 各种 | 12个 | - | - |
|  |  | 回风过滤器 | 各种 | 9个 | - | - |
|  |  | 排风过滤器 | 各种 | 2个 | - | - |