人工智能的老年综合评估及多器官功能不全早期预警系统调研参数

| 系统功能参数及应用场景： | 1 基于人工智能的老年综合评估 1.1采集机器人 1.1.1支持自动构建空间地图，标注床位坐标 1.1.2 支持自动定位到指定床位 1.1.3 支持定向MIC、支持环境采集录像 1.1.4 支持语音、屏幕两种交互同时显示 1.1.5 支持身份证识别身份及人像识别双重认证 1.1.6 支持信息预设导入 1.1.7 支持第三方设备数据导入 1.1.8 支持闲时自动充电功能 1.2 评估类功能 1.2.1支持语音问答形式采集评估问卷内容； 1.2.2支持手动填写评估问卷内容； 1.2.3支持手机、电脑、平板、移动机器人等终端； 1.2.4 支持根据采集的数据，通过规则、算法、模型等方式给出评估结果，并支持实时和异步两种模式。 1.2.5支持评估结果的手动修改，并保存修改记录； 1.2.6支持通过终端配置的摄像头、麦克风录制采集过程，并支持后期结果核对； 1.2.7 支持蓝牙连接外部设备，进行非视觉的功能性评估，能够提供典型的应用场景及解决方案。 1.2.7支持将语音采集的问卷内容进行结构化处理，自动填充到相关问卷； 1.2.8 支持专项评估和多项综合评估，并根据评估内容进行综合评分，需要给出评分标准及依据； 1.2.9 支持根据评估结果生成特征标签，通过标签可个性化评估同时建立不同表单的结构性数据关联。 1.2.10支持多中心数据采集和汇总，各中心数据相互隔离。 1.2.11 系统量表最少包含护理、躯体功能、衰弱、跌倒、营养、肌少症、疼痛、谵妄、尿失禁、认知、血栓、情绪、吞咽、睡眠、便秘、健康状况、社会/环境。需要提供各种量表的详细清单，及机器人问询内容。 1.2.12 支持大模型的后期学习功能，自动判读主观评分。 1.2.13 需提供空间行为的判读模型（平衡认知评判） 1.2.14 需支持空间建模功能，自动采集运动偏差角度，以支持相关算法（平衡认知评判）。 1.3 后台管理功能 1.3.1支持评估内容的灵活配置； 1.3.2支持根据人群标签、个人制定周期性评估任务，生成评估待办，即时提醒； 1.3.4支持评估内容的后期再识别； 1.3.5支持统一的评估项目标准； 1.3.6支持数据共享； 1.3.7支持数据脱敏导出； 1.3.8支持后台数据稽查、质控； 1.3.9 软件后台针对医院全开发，利于后期开发； 1.3.10 支持后期的脚本修改，量表逻辑关系的量化分析； 1.3.11 支持标准化数据建模单元，可兼容所有医疗场景数据、公共卫生数据等； 1.3.12 支持团队共同管理功能； 1.3.13 支持大模型配置、智能体管理等功能； 1.3.14 支持人群大数据归集及分析能力 1.3.15 支持人群时序分析功能。 1.4 智能信息采集机处理机器人参数 机身尺寸（长宽高）; 约43*46*145cm. 机身重量; 约60kg. CPU; 六核 64位超强CPU, 主频1.8GHz以上. 运行内存+机身存储; 大于等于4GB+32GB. 表情屏（分辨率）; 7 英寸（800×480px）S. 操作屏（分辨率）; 15 英寸（1024*768px）H. 系统; Android7.1以上. 无线网络; 支持WiFi 2.4G/5G 802.11 b/g/n，可选配4G模块. 识别摄像头; 大于等于800万像素Y. 身份证读卡器; 读取身份证号信息. 二维码识别模组; 识别患者住院二维码. 输入方式; 语音，触控. 麦克风; 环形6麦阵列，支持360°±10°声源定位，带回声消除. 扬声器; 4Ω15W*2. 激光雷达传感器; 1个，扫描半径30m. 物理磁传感器; 2个，最大探测距离3.5cm. 深度摄像头; 1组，探测距离：0.4m – 2m. 物理碰撞传感器; 2个. 导航精度; ±5cm. 运动参数; 最大行走速度 0.7m/s. 蓝牙; 可以通过蓝牙导入外部测量数据. 电池参数; 锂电池，16Ah 24V（配备2个电池）. 待机时间; 6 小时. 满负荷工作时间; 6小时. 充电时间; 3.5 小时. 充电桩输入; AC220-240V. 充电桩输出; 25.5V 6A Max. 2 基于人工智能的多器官功能不全早期预警系统 2.1 支持医院老年及ICU患者数据的脱敏化分析 2.2 支持数据回顾性数据清洗、标准化 2.3 建立MODSE研究队列； 2.4 构建基于多种人工智能算法的老年脓毒症MODSE预警模型，需要提供详细的算法路径及病种关联点； 2.5老年脓毒症MODSE预警模型的外部验证与分析；开发老年脓毒症MODSE预警软件。 2.6 支持院外专家模式，针对复杂病例模型可以脱敏性分析。 2.7支持检验、检查等拍照或照片上传后识别，提取检查结果和异常检验指标。 2.8 支持安全等级数据管理 2.8 针对院内结构性回顾数据开发APP，后期根据需要可以将大模型分析结果导出到患者、医生端口。 |
| --- | --- |